MŰSZAKI LEÍRÁS

Kerítés

Kerítés magassága: 100 cm

Anyaga: keményfa

Lécek vastagsága: 20 mm

Lécek szélessége: 100 mm

Lécek magassága: 1000 mm a tetején félköríves lekerekítéssel

Léc osztása: 80 mm (lécek között)

Lécek kivitele: gyalult léc

Kereszttartó: 50x50 mm keményfa

Kereszttartó túllógása a két szélen: 65 mm

Kereszttartó kiv.: gyalult négyszög

Lécek felül 180 mm és alul 120 mm túllógással szereltek.

A lécek facsavarral szereltek.

Felület védelem: gomba és rovarölő szerrel

Felület bevonat: vastaglazúr

Szerelés: 180 cm-enként lebetonozott, 10x10 cm keresztmetszetű, lécekkel azonos felületkezeléssel

ellátott keményfa  oszlopok közé.

A kerítésbe 1 db 1 m szélességű, két tolózárral zárható, egyszárnyú kapu kerül beépítésre a kerítéssel

azonos kialakítással + kerítésléccel azonos méretű keresztmerevítéssel ellátva.